桂林理工大学南宁空港校区西区供水加压水泵系统询价采购公告

桂林理工大学拟就南宁空港校区西区供水加压水泵系统项目（项目编号：GUT-KGJS20140310）进行询价采购，具体数量和要求见需求表。欢迎国内符合条件的生产、营销企业参加询价。

1、采购内容：南宁空港校区西区供水加压水泵系统。

2、供货地点： 崇左市扶绥县城双拥路，桂林理工大学南宁空港校区内。

3、资质条件要求：国内具备生产或经营本次采购货物资格的厂家、代理商、经营商。

4、报价文件递交时间：2014年3月13日15：00前。

5、报价文件提供的资料：见报价文件内容及格式。

6、要求：

（1）每一个报价人必须按需求表报价；如报价人认为可提供更优的方案，所提供的方案对应的报价也必须是唯一的；采购人不接受报价模糊的报价。

（2）不接受联合体报价。

7、报价文件递交地点：崇左市扶绥县双拥路桂林理工大学南宁空港校区建设指挥部

联系人：安老师

联系电话：0771-7523766

桂林理工大学

二○一四年三月六日

二、询价采购需求表

| 序号 | 加压系统 | 货物名称 | 参考品牌 | 主要技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活供水加压系统 | 低噪音单级离心泵（管道加压泵） | 国产一线品牌 | 材质：铸铁，驱动方式：电动三相380V，泵轴位置：边立式管道式，流量范围:150～200m3/h，扬程:60～70m,转速:低转速低噪音，吸入接口管：PE管dn160，排出接口管：PE管dn160，工作温度：80（℃） | 2台 | 泵房与水池之间水平距离约270米、高差约50米 |
| 2 |  | 控制柜 | 国产一线品牌 | 一控二，一用一备,连杆浮球液位控制 | 1个（套） |  |
| 3 | 井水管道加压系统 | 低噪音单级离心泵（管道加压泵） | 国产一线品牌 | 材质：铸铁，驱动方式：电动三相380V，泵轴位置：边立式管道式，流量范围:25～35m3/h，扬程:50～60m,转速:低转速低噪音，吸入接口管：镀锌管DN80，排出接口管：PE管dn110，工作温度：80（℃） | 1台 | 泵房与水池之间水平距离约250米、高差约40米 |
| 4 |  | 控制柜 | 国产一线品牌 | 一控二：控制管道加压泵与原有水井潜水泵（7.5KW）开停联动，更换原水池液位控制为连杆浮球液位控制。 | 1个（套） |  |
| 5 | 安装材料 |  | 国产 | 包括槽钢基础、控制柜槽钢基础、水泵进出水口之间的阀门、水泵与进出管道的连接阀门、法兰等管道配件、水泵与控制柜之间连接电缆电线、压力仪等 | 1批 | 附清单 |
| 付款及售后服务：1、全新货物，包安装、调试、使用培训； 2、交钥匙工程，合同签订后30天内完成安装调试竣工交付使用；3、无预付款，竣工后15天内一次支付除质保金后的合同款；4、质保一年，质保金为合同总价的5%，质保期满后无息返还。 |  |  |  |  |  |  |

三、报价文件内容及格式

（一）报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：南宁空港校区西区供水加压水泵系统

项目编号：GUT-KGJS20140310

报价人名称：

报价人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日（盖章）

（二）报价函

报 价 函

致桂林理工大学（询价采购单位名称）：

根据贵方为南宁空港校区西区供水加压水泵系统项目的询价采购公告（项目编号：GUT-KGJS20140310），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表报价人_______                    __（报价人名称）提交报价文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部“询价采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于询价采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.报价人在报价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受询价采购文件的各项规定和要求，对询价采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本报价有效期自询价日起 _60_个 日历 日。

4.如承担本工程项目，本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本报价人将按“询价采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.报价人同意按照贵方要求提供与报价有关的一切数据或资料。

6.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：            电话：______________

传真：______________报价人代表姓名 ___________  职务：______ ______

报价人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托代表签字:___________

日期:_____年___月___日

（公章）

年    月     日

（三）报价表

（1）总报价表

| 序号 | 加压系统 | 货物名称 | 品牌型号 | 主要技术参数要求 | 单位 （台/套） | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活供水加压系统 | 低噪音单级离心泵（管道加压泵） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 井水管道加压系统 | 低噪音单级离心泵（管道加压泵） |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: ①报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价作无效报价处理。

②报价包括货款、标准附件、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸和项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、管理费、购买及制作报价文件费用及其他一切费用。

（2）附表：安装材料清单

| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

（四）资质及服务承诺

（1）营业执照副本复印件；

（2）售后服务承诺书；

（3）主要设备厂家技术文档、原厂售后服务承诺书等（如有，请提供）。

以上材料需加盖报价人法人公章。